TRANSİSTORLU KUVVENTLENDİRİCİ DEVRELER

Girişine uygulanan işaretin gücünü çıkıştaki yüke kuvvetlendirerek veren devrelere kuvvetlendirici devreler denir.

Kuvvetlendirici devre yapımında çeşitli elemanlardan faydalanılabilir. Bu elemanlardan biri BJT transistorlardır. BJT ileri yönde kutuplandığında giriş gerilimi değiştirilerek çıkış akımı kontrol edilebilir. Bu özelliği ile BJT ile kuvvetlendirici devre tasarlanabilir. Diğer bir eleman ise MOSFET ‘dir. MOSFET de benzer şekilde doymada olacak şekilde kutuplandığında giriş gerilimi değişimine karşı çıkış akımı değişimi göstermektedir. BJT ve MOSFET lerin gerilim akım formülleri benzer olup aşağıda yer almaktadır.

∆IC∆VBE≅ ∂IC∂VBE                       ∆ID∆VGS≅ ∂ID∂VGS

∆VO= ∆ICR≅gmR∆VBE                        ∆VO= ∆IDR≅gmR∆VGS

Bu denklemlere göre giriş gerilimindeki değişim çıkış gerilimince gmR kat değişime neden olmaktadır. gmR>0 olduğu sürece devre için kuvvetlendirici devredir.

DENEY

Yukarıdaki devre kurularak IC, VC, VB ve VE değerleri ölçülerek protokol kağıdındaki tabloya yazıldı.

Daha sonra devreye 1 kHZ lik sinüzoidal işsaret verilerek νoνi gerilim kazancı aşağıdaki gibi hesaplanarak tabloya yazıldı ve gözlenen grafikler protokol kağıdına çizildi.

Kv=νoνi=-3.550×10-3= -70

Bu aşamadan sonra devredeki CE kapasitesi çıkartılarak νoνi gerilim kazancı aşağıdaki gibi tekrar hesaplanarak tabloya yazıldı ve gözlenen grafikler protokol kağıdına çizildi.

Kv=νoνi=-375130= -2.88

BJT ve MOSFET devresinin için el analizi